第五章 连续纤维复合材料增材制造智能算法

连续纤维增强聚合物（cCFRP）增材制造的构件力学性能，取决于纤维铺放方向与 载荷路径的协调程度、工艺参数的匹配水平以及过程缺陷的受控程度。本章围绕 “力学仿真指导工艺设计”的总体思路，给出两套面向实际工程场景的算法：其一为 应力场驱动的连续纤维路径规划算法（5.2 节），将 ANSYS 有限元应力结果 转化为面向 3D 打印的层式纤维路径，并支持系列化零件的模板复用；其二为 代理辅助的多目标工艺参数优化算法（5.3 节），以小样本真实实验数据训练 高斯过程代理模型，在完整参数空间内求取满足热约束的 Pareto 最优工艺配置。 两套算法共享同一套 ANSYS 力学数据接口，构成”仿真—设计—工艺”的闭环。

5.2 应力场驱动的连续纤维路径规划算法

5.2.1 总体框架

连续纤维增强复合材料的纤维取向应当与主应力方向保持协调，方能充分发挥 纤维的承载能力。与几何等距填充等传统策略不同，本文路径规划以构件应力场 为驱动：先由有限元结果重建节点应力张量，提取主应力场与主方向场；再沿 切片轴将构件划分为若干打印层，在层内以应力自适应间距生成锯齿扫描路径， 使高应力区域路径加密、低应力区域保持稀疏但完整覆盖；针对拓扑相同而尺寸 不同的系列化零件，进一步引入模板映射复用机制，使相似零件可跳过重复 仿真直接获得可用路径。整体流程划分为四个环节：

- 力学数据导入与应力场分析——融合六个应力分量，批量求解主应力、 主方向与 von Mises 应力；

- 层式路径生成——应力自适应分层扫描、空区检测与子路径切分；

- 模板化与映射复用——形状签名、相似度评判、应力场与路径传递；

- 输出与可视化——标准化路径表、六自由度机械臂运动演示。

5.2.2 力学数据导入与应力场分析

（1）多文件自动识别与融合

软件支持一次多选导入 ANSYS 导出的节点坐标文件与六个应力分量文件 （X / Y / Z / XY / YZ / XZ），依据文件名与文件内容自动识别分类，并以 节点号（Node）为键完成内连接融合。解析器兼容逗号+空格混合分隔、科学 计数法、异常表头等常见格式，大文件经由 pandas C 引擎快速读取。

（2）应力张量重建与主应力求解

对每个节点，六个应力分量组装为对称应力张量

σ=SXSXYSXZSXYSYSYZSXZSYZSZ,

并采用批量对称特征分解（np.linalg.eigh，一次 BLAS 调用完成全部节点） 求取主应力 σ1≥σ2≥σ3 及最大主应力方向 v1。von Mises 等效应力按下式计算：

σvm=12(σx-σy)2+(σy-σz)2+(σz-σx)2+6(τxy2+τyz2+τxz2).

（3）方向场连续性处理

主应力矢量与其反向在物理上等价，相邻节点间可能出现方向突变。软件沿节点 遍历顺序执行方向符号连续性化：若相邻节点主方向点积为负则翻转，使方向场 整体平滑。该处理等价于 2-RoSy（二重旋转对称）方向兼容化思想的工程简化， 为后续路径方向引导与映射校验提供一致的方向场。

（4）STEP 直接导入与网格化

针对无 ANSYS 导出结果的新零件，软件支持直接导入 STEP（.step/.stp） 几何文件：调用 gmsh（OpenCASCADE 内核）自动生成四面体网格，以网格节点 作为点云参与后续路径规划与模板匹配。网格质量以 minSICN（最小缩放 雅可比，正四面体取 1）自动评判，统计平均/最差质量、差单元占比与实体 体积，判定”优秀/良好/需细化”，并通过四视图检查窗口（模板形状、几何 线框、四面体网格、节点点云）供操作者核验数据源头。

5.2.3 应力自适应层式路径生成

（1）应力归一化与优先级划分

对最大主应力 σ1 做 Min-Max 归一化得 σ∈[0,1]，并以 分位数（默认第 75 百分位）为阈值划分高应力优先区与常规覆盖区，全部有效 节点均参与规划。

（2）应力自适应间距映射

路径扫描间距随归一化应力自适应变化：

d(σ)=dmax-(dmax-dmin) σγ,

其中 dmax=0.045 Lc、dmin=0.018 Lc（Lc 为模型包围盒 特征长度），γ=0.75 为间距—应力权衡指数；亦支持用户指定基准间距。 高应力区间距小、扫描线密，低应力区间距大、扫描线疏。路径优先级权重为

W=0.25+0.75 σ,

低应力区域仅降低优先级而不删除路径，兼顾力学性能与材料效率。

（3）分层与层内锯齿扫描

面向 3D 打印工艺，软件沿切片轴（默认 Z）将节点云均分为 n 层（默认 20 层）。层内沿分条轴以局部自适应间距 d(σ) 分条，条内沿扫描 轴排序，相邻条方向交替，形成连续 zigzag 锯齿扫描线；各层按顺序连接 为一条覆盖全模型的连续路径。

（4）空区检测与子路径切分

沿路径段均匀采样，利用 KD 树查询采样点邻域内的最近节点距离：若超过检测 半径，说明该处无零件实体，路径段标记为”空区断开”并切分为独立子路径， 可视化时不再绘制，避免路径穿越孔洞与空隙。检测半径自适应节点密度：

rv=max(0.045 Lc, dmax, dnn),

其中 dnn 为节点云中位最近邻间距，使粗网格自动放大检测 半径、细网格不受影响。全部路径段的采样点批量合并为一次 KD 查询，在十余万 节点规模下空区判定仍保持毫秒级。

5.2.4 形状签名与模板映射复用

（1）点云规范化

对新零件点云依次执行质心归零、主轴对齐（对协方差矩阵特征分解，按特征值 降序取主轴，并以”该轴坐标和为正”消除符号歧义）与等比例缩放（包围盒最长 边归一化），得到与位姿、尺度无关的规范坐标。

（2）形状签名与相似度评判

在规范坐标系下统计三个主轴坐标直方图（16 箱）与径向距离直方图（24 箱）， 以归一化 L1 距离度量相似度。为消除旋转与镜像影响，对主轴块执行 6 种轴置换 × 8 种符号翻转的最优匹配；另引入三个旋转不变量直方图 （3D 径向距离、面内半径、沿最小特征值轴厚度），使近对称零件的主轴方向 不稳定不再影响评分。综合相似度为

S=0.65 Sinv+0.35 Saxis,

当 S≥ 阈值（默认 0.80）时判定拓扑相似，进入映射复用。

（3）模板库组织

真实仿真数据与规划路径可一键存入模板库，每个模板包含节点坐标与应力场 （geometry.csv，含规范坐标）、层式路径表（path.csv）以及元数据 （template.json，记录形状签名与规范变换参数）。

（4）应力场与路径映射

相似度达标后，模板应力场在规范空间内以 k 近邻（默认 3 邻）反距离平方 加权插值到目标节点；模板路径点经规范坐标变换传递至目标坐标系后，吸附至 最近目标节点并同步携带应力值。映射后的几何可直接调用层式规划器在新零件 上重新生成分层路径，保证输出仍为 3D 打印的层式结构。该流程将系列化零件 的路径准备时间压缩至秒级，无需重新进行 ANSYS 分析。

5.2.5 路径输出与可视化

规划结果输出标准化路径表，字段覆盖打印执行所需的全部信息：

表 5-1 路径输出字段

| 字段 | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Step / Layer | 路径点序号 / 层号 | 层式结构标识 |
| Node / X,Y,Z | 节点号与坐标 | 构件坐标系（mm） |
| Segment_Type | 段类型 | 层内路径 / 层间过渡 / 空区断开 |
| SubPath | 子路径编号 | 按空区断开切分 |
| Path_Spacing | 局部扫描间距 | 应力自适应 |
| Density / Density_Level | 密度与等级（0–4） | 绘图与着色 |
| Path_Weight | 优先级权重 | 0.25+0.75σ |

可视化采用四个独立 3D 画布（模型几何、应力分析、规划路径、虚拟机械臂）， 其中机械臂画布以六自由度关节臂模型（基座回转 + 肩/肘/腕俯仰 + 腕偏摆 + 工具回转）实时演示末端沿路径的运动；支持双击放大、滚动查看与节点云全量 显示。数据导入与路径生成均在后台线程执行，十余万节点规模下界面保持流畅。

5.2.6 小结

本节实现了以应力场为驱动的层式路径规划：通过批量特征分解提取主应力场， 通过归一化应力—间距映射生成应力自适应的锯齿扫描路径，通过空区检测保证 路径不穿越无实体区域，并通过形状签名与规范坐标映射实现系列化零件的模板 复用。实测 13.8 万节点数据导入约 2 秒、路径规划约 2 秒；STEP 几何导入 约 0.3 秒即可完成网格化与质量评判。

5.3 代理辅助的多目标工艺参数优化算法

5.3.1 问题定义与数据基础

连续纤维复合材料打印质量受层厚、首层层厚、喷嘴温度与打印速度等多参数 强耦合影响。本节以四项工艺参数为决策变量，各取三水平，构成 34=81 组离散参数空间：

表 5-2 决策变量与水平

| 参数 | 符号 | 单位 | 水平 |
| --- | --- | --- | --- |
| 层厚 | A | mm | 0.15 / 0.20 / 0.25 |
| 首层层厚 | B | mm | 0.15 / 0.20 / 0.25 |
| 喷嘴温度 | C | °C | 180 / 200 / 220 |
| 打印速度 | D | mm/s | 35 / 40 / 45 |

评价指标为三个越小越好的目标：ΔT（拉伸偏差）、ΔB（弯曲偏差）与 ΔS（层间剪切偏差，ILSS）。数据来源为论文 9 组真实实验（按 L9(34) 正交表布点）；论文最优方案为 A3B2C1D3，即层厚 0.25 mm、 首层层厚 0.20 mm、喷嘴温度 180 °C、打印速度 45 mm/s。工艺可行性由热约束 界定：喷嘴温度须满足 C∈[180, 220] ∘C。

5.3.2 高斯过程代理模型

（1）模型构建

为避免逐一开展物理实验，软件以高斯过程回归（GPR）建立工艺参数到质量 指标的代理映射，对三个目标分别训练独立模型。核函数采用 RBF：

k(x,x')=exp​-∥x-x'∥22l2,

协方差矩阵叠加白噪声与自适应 jitter 后作 Cholesky 分解，预测均值与方差 按 GPR 解析公式计算。实现上不依赖 sklearn 的预测接口，而是直接完成 α=(K+σn2I)-1y 的两次三角回代，规避小样本预测在部分平台上的偶发阻塞。

（2）留一法验证

对 9 组数据逐样本留一训练并预测，统计三个目标的 MAE、RMSE 与 R²，作为 代理模型可信度的定量依据；验证通过后使用全部 9 组数据训练最终模型。

5.3.3 完整空间预测与目标构造

对 34=81 组参数组合，代理模型输出三目标预测均值与标准差。目标值构造 遵循”真实优先”原则：9 个已实验点采用真实目标值，其余 72 组采用代理预测 值，并在结果表中显式标注数据来源，不将预测结果冒充真实实验数据。

5.3.4 约束 Pareto 寻优与折中推荐

（1）约束 Pareto 前沿

对 81 组解施加热约束过滤后，计算最小化意义下的非支配前沿：解 f1 支配 f2 当且仅当各目标均不劣且至少 一项严格更优。前沿内的解互不支配，构成强度、精度与效率之间的权衡面； 若全部解均违反热约束，则退回违规量最小的 10 组作为候选。

（2）加权折中评分

为给出工程可用的单一推荐，按用户权重对各目标归一化加权：

score(f)=i​wi fi-fiminfimax-fimin,  i​wi=1,

评分越小越接近理想点，对外统一转换为百分制 score100=100 (1-score)，100 分最好、0 分最差。 论文方案使用与前沿解相同的归一化基准计算评分，保证两者可比。

（3）与论文方案对比

软件输出推荐方案与论文方案的参数、三目标预测值与预测标准差，判定二者的 Pareto 支配关系（推荐方案支配 / 被支配 / 互不支配），并明确提示：推荐方案 的目标值若来自代理预测，必须经真实实验验证后方可采信。

5.3.5 权重设定：自定义与力学驱动

（1）权重的物理意义

三个目标权重分别对应：拉伸偏差权重（最大主应力正分量，拉应力水平）、 弯曲偏差权重（挠度/弯曲变形水平）与层间剪切偏差权重（层间剪应力水平）。

（2）基于 ANSYS 力学结果的自动权重

软件定义三类失效风险暴露度

e=mean​(v/vmax)2,

以高值区加权占比衡量某类失效的严重程度：拉伸暴露度取 σ1 的正值 部分，弯曲暴露度取总变形量（缺少变形文件时以沿打印方向各层平均 σ1 的变化幅度近似），层间剪切暴露度取 τxz2+τyz2。 权重为三类暴露度的归一化结果；缺失指标以已计算指标的均值作基准，避免 权重退化。该机制使权重设定由经验赋值升级为力学证据驱动，与 5.2 节共用 同一套 ANSYS 数据接口与解析器。

5.3.6 结果输出与可信度说明

优化结果输出留一验证表、81 组全空间预测表、Pareto 前沿表与最终摘要 （论文方案 vs 推荐方案），并在图形界面中以标签页展示。由于样本规模有限 （9 组真实数据），代理预测存在不确定性，软件以 LOO 指标与预测标准差显式 量化该不确定性，并将”预测目标值需实验验证”作为推荐方案的前置声明。

5.3.7 小结

本节实现了”小样本正交数据 → GPR 代理建模 → LOO 验证 → 全空间预测 → 约束 Pareto 寻优 → 加权折中推荐 → 力学驱动权重”的完整优化链路，以 9 组 真实实验支撑 81 组参数空间的全局评价，输出与论文方案同基准可比的推荐配置。 当前实现限定于离散水平空间且依赖小样本代理；后续可在连续参数空间中引入 进化式多目标搜索，并将过程缺陷识别与在线补偿接入，构成”离线标定—在线 执行—实时修正”的闭环工艺体系。

本章代码映射

| 章节 | 仓库模块 | 关键文件/函数 |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | ansys_path_planner | analysis/stress.py（应力张量/主应力）、analysis/path_planning.py（层式规划/空区检测）、analysis/shape_signature.py（形状签名）、analysis/template_library.py（模板库/映射）、parsers/step_mesh.py（gmsh 网格）、visualization/virtual_arm.py（机械臂） |
| 5.3 | satc_optimizer | satc/gpr.py（GPR 代理）、satc/validation.py（LOO）、satc/pareto.py（Pareto/评分）、satc/pipeline.py（主流程）、satc/mechanics.py（力学自动权重）、satc/config.py（数据/水平） |